UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Escuela de Postgrado

Programa Especializado en Diseño Estructural

Curso: Aplicaciones de IA en Estructuras

Docente: Ing. Kurt Soncco Sinchi

PREDICCIÓN DE LA ACELERACIÓN MÁXIMA DEL SUELO (PGA) MEDIANTE MACHINE LEARNING USANDO LA BASE DE DATOS NGA-WEST2

Entrega T1: Definición del Problema, Datos y Repositorio

GRUPO 01

DERICK DE LA VEGA SERNADES

DIEGO KEVIN MARIN DAZA

JORGE RAUL ZELAYA MATEO

Octubre de 2026

# 1. Introducción

El Perú se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, en el borde donde la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana. Esta condición hace que el diseño sismorresistente sea una de las tareas centrales de la ingeniería estructural en el país.

Cuando ocurre un sismo, la pregunta que más le importa a un ingeniero estructural es qué tan fuerte se moverá el suelo en el lugar donde está su edificio. De esa respuesta depende la fuerza sísmica con la que se dimensionan columnas, vigas y muros. La Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente resume esa información en el factor de zona Z, que representa la aceleración máxima del suelo esperada para cada región del país.

Ese valor proviene de estudios de peligro sísmico que, en el fondo, intentan predecir el movimiento del suelo. Hoy esa predicción se realiza con fórmulas empíricas conocidas como ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (GMPE). En los últimos años, el Machine Learning ha surgido como una alternativa capaz de aprender esas relaciones directamente a partir de los datos.

Este trabajo propone desarrollar y comparar modelos de Machine Learning para predecir la aceleración máxima del suelo (PGA) a partir de las características del sismo y del sitio, usando la base de datos de registros sísmicos reales NGA-West2. El trabajo se desarrolla siguiendo el marco de Veridical Data Science (Yu y Barter, 2024), que exige que las conclusiones sean predecibles, computables y estables.

Esta primera entrega (T1) define el problema de ingeniería, describe el dataset seleccionado, justifica su uso mediante el marco PCS y presenta la organización del repositorio de trabajo.

# 2. Planteamiento del problema

## 2.1 Descripción del problema

El movimiento del suelo durante un sismo no es igual en todos los lugares. Depende principalmente de tres factores: el tamaño del sismo (magnitud), la distancia entre el lugar y la falla que se rompió, y el tipo de suelo del lugar.

Las GMPE combinan estos factores en una fórmula cuyos coeficientes se ajustan con miles de registros reales. Su principal limitación es que la forma de la fórmula la decide el investigador: si esa forma no representa del todo el comportamiento real, el error se mantiene sin importar cuántos datos se usen.

El Machine Learning, en cambio, puede aprender la relación directamente de los datos y captar efectos no lineales o interacciones entre variables que la fórmula no considera. Sin embargo, también presenta riesgos: puede producir predicciones sin sentido físico, fallar fuera del rango de los datos o comportarse como una "caja negra", algo inaceptable en ingeniería estructural.

Por lo tanto, el problema no es solo predecir la PGA, sino comprobar si el Machine Learning mejora la predicción respetando la física del problema.

## 2.2 Problema general

¿En qué medida los modelos de Machine Learning permiten predecir la aceleración máxima del suelo (PGA) con mayor precisión que una ecuación tradicional tipo GMPE, usando registros sísmicos reales de la base de datos NGA-West2?

## 2.3 Problemas específicos

- ¿Cómo influyen la magnitud del sismo, la distancia a la falla y el tipo de suelo en el valor de la PGA registrada?

- ¿Qué modelo de Machine Learning (Random Forest, XGBoost o red neuronal) predice mejor la PGA?

- ¿Cuánto mejora la precisión de los modelos de Machine Learning frente a una ecuación tradicional tipo GMPE?

- ¿Las predicciones de los modelos son coherentes con el comportamiento físico esperado, es decir, la PGA disminuye con la distancia y aumenta con la magnitud?

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Predecir la aceleración máxima del suelo (PGA) mediante modelos de Machine Learning entrenados con la base de datos NGA-West2, y comparar su precisión y coherencia física con las de una ecuación tradicional tipo GMPE.

## 3.2 Objetivos específicos

- Describir y depurar las variables de la base NGA-West2 relevantes para predecir la PGA.

- Analizar la influencia de la magnitud, la distancia y el tipo de suelo en la PGA mediante análisis exploratorio de datos.

- Entrenar y comparar una regresión lineal tipo GMPE (línea base), Random Forest, XGBoost y una red neuronal.

- Evaluar la coherencia física y la estabilidad de las predicciones mediante curvas de atenuación, técnicas de explicabilidad (SHAP) y el marco PCS.

# 4. Justificación

Técnica: el trabajo evalúa si una herramienta moderna como el Machine Learning puede mejorar uno de los cálculos base de la ingeniería sísmica.

Práctica: una mejor estimación del movimiento del suelo ayuda a definir con mayor precisión las fuerzas sísmicas de diseño, evitando tanto estructuras inseguras como estructuras sobredimensionadas.

Social: en un país sísmico como el Perú, mejorar la estimación del peligro sísmico contribuye, a largo plazo, a construir edificaciones más seguras.

Académica: el trabajo aplica el marco Veridical Data Science a un problema real de la ingeniería estructural, tal como lo exigen los lineamientos del curso.

# 5. Marco teórico

## 5.1 Generación del movimiento del suelo

Un sismo ocurre cuando una falla geológica se rompe de forma repentina y libera energía en forma de ondas sísmicas. La intensidad del movimiento que llega a un lugar se explica en tres etapas:

Fuente  →  Trayectoria  →  Sitio

- Fuente: el tamaño del sismo, medido con la magnitud de momento (Mw), y el tipo de falla. La escala es logarítmica: cada punto de magnitud representa unas 32 veces más energía liberada (Hanks y Kanamori, 1979).

- Trayectoria: las ondas pierden fuerza al alejarse de la falla, porque la energía se reparte en un volumen mayor y la roca disipa parte de ella. Este efecto se llama atenuación.

- Sitio: los suelos blandos amplifican el movimiento. El parámetro usado para describirlos es el Vs30, la velocidad promedio de las ondas de corte en los primeros 30 metros del terreno.

## 5.2 La aceleración máxima del suelo (PGA)

La PGA es el valor máximo absoluto de la aceleración registrada por un acelerógrafo durante un sismo, y se expresa en fracciones de la gravedad (g). Es el punto de partida del espectro de diseño: corresponde a la aceleración de una estructura infinitamente rígida que se mueve igual que el suelo.

## 5.3 Ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (GMPE)

Una GMPE combina las tres etapas en una fórmula. Una forma simplificada es:

ln(PGA) = c₀ + c₁·Mw + c₂·ln(√(R² + h²)) + c₃·ln(Vs30)

Cada término representa una etapa física: la magnitud (fuente), la distancia R (trayectoria) y el Vs30 (sitio). El término h representa el tamaño finito de la falla y evita que la PGA crezca sin límite cuando la distancia tiende a cero. Las GMPE modernas desarrolladas con NGA-West2, como la de Boore et al. (2014), incluyen además efectos de saturación, tipo de falla y comportamiento no lineal del suelo.

Un concepto clave es la variabilidad natural: dos sismos con igual magnitud, distancia y suelo pueden producir PGA bastante distintas. Por eso ningún modelo puede predecir la PGA con error cero.

## 5.4 Relación con la Norma E.030

Las GMPE son parte de los estudios de peligro sísmico (Cornell, 1968), que estiman la probabilidad de que la PGA supere cierto valor en un periodo de tiempo. El factor Z de la E.030 corresponde a la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. Asimismo, la E.030 clasifica los suelos según la velocidad de ondas de corte, el mismo concepto que representa el Vs30.

## 5.5 Machine Learning aplicado al problema

El problema corresponde a una tarea de aprendizaje supervisado de regresión: se dispone de datos etiquetados (registros con PGA conocida) y se busca una función que relacione las variables de entrada con la salida. Se evaluarán modelos vistos en el curso:

- Regresión lineal sobre ln(PGA): representa el enfoque tradicional y sirve como línea base.

- Random Forest: promedia muchos árboles de decisión entrenados con muestras aleatorias, lo que reduce el sobreajuste.

- XGBoost: construye árboles de forma secuencial, donde cada uno corrige los errores del anterior, con regularización incluida.

- Red neuronal (MLP): capas de neuronas con funciones de activación no lineales, capaces de captar relaciones complejas.

Para evitar la "caja negra", los modelos se auditarán con SHAP, que cuantifica la contribución de cada variable a cada predicción, y con curvas de atenuación que permitan verificar su coherencia física.

# 6. Descripción del dataset

## 6.1 Fuente de los datos

El dataset seleccionado es la base de datos NGA-West2 (Next Generation Attenuation Relationships for Western US, segunda versión), desarrollada por el Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) de la Universidad de California, Berkeley, y documentada por Ancheta et al. (2014). Esta base figura en el anexo de datasets sugeridos de los lineamientos del curso.

Se utilizará el flatfile, un archivo Excel de acceso público que resume todos los registros en una tabla con una fila por registro. No es necesario descargar los acelerogramas completos, porque el flatfile ya contiene los parámetros del sismo, de la estación y del movimiento del suelo.

## 6.2 Características generales

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Origen de los datos | Registros reales de acelerógrafos durante sismos |
| Tipo de sismos | Sismos corticales (superficiales) en regiones tectónicamente activas |
| Cobertura | Sismos de distintas regiones del mundo (EE. UU., Japón, Taiwán, China, Turquía, entre otras) |
| Cantidad de registros | Aproximadamente 21,000 registros (a verificar al abrir el archivo) |
| Cantidad de sismos | Aproximadamente 600 sismos (a verificar) |
| Rango de magnitudes | Aproximadamente de Mw 3 a casi 8 |
| Formato | Archivo Excel (flatfile) |
| Estructura | Una fila por registro; los registros se agrupan por sismo (EQID) |
| Acceso | Público, desde el sitio web del PEER |

El flatfile contiene decenas de columnas: metadatos del sismo, metadatos de la estación, distintas medidas de distancia y valores del movimiento del suelo (PGA, PGV y aceleraciones espectrales a muchos periodos). De todas ellas, este trabajo usará un subconjunto, descrito a continuación.

## 6.3 Variables seleccionadas

| Variable | Rol | Unidad | Tipo de dato |
| --- | --- | --- | --- |
| PGA | Variable dependiente (salida) | g | Numérica continua |
| Magnitud de momento (Mw) | Variable independiente | Adimensional | Numérica continua |
| Distancia a la ruptura (Rrup) | Variable independiente | km | Numérica continua |
| Vs30 | Variable independiente | m/s | Numérica continua |
| Mecanismo de falla | Variable independiente | – | Categórica (codificada numéricamente) |
| Profundidad hipocentral | Variable independiente | km | Numérica continua |
| EQID | Identificador de agrupación | – | Entero (identificador) |

Variable dependiente: la PGA, que se transformará con logaritmo natural porque varía en varios órdenes de magnitud.

Variables independientes: representan las tres etapas físicas del problema: la fuente (magnitud, mecanismo y profundidad), la trayectoria (distancia) y el sitio (Vs30).

Variable de agrupación: el EQID identifica a qué sismo pertenece cada registro. No se usa como entrada del modelo, pero es indispensable para separar los datos de entrenamiento y prueba por sismo.

## 6.4 Calidad de los datos esperada

- En el flatfile, los valores faltantes suelen estar codificados con un valor numérico especial (por ejemplo, -999), que debe convertirse a nulo antes del análisis.

- Algunos registros tienen el Vs30 medido y otros estimado, lo que introduce distinta incertidumbre.

- Hay muchos más registros de sismos moderados que de sismos grandes a corta distancia, que son justamente los más importantes para el diseño.

Estos aspectos se analizarán en detalle en el análisis exploratorio del T2.

# 7. Análisis según el marco Veridical Data Science (PCS)

El marco Veridical Data Science (Yu y Barter, 2024) plantea que un análisis de datos confiable debe cumplir tres principios: predictibilidad, computabilidad y estabilidad. Siguiendo la definición presentada en el curso, a continuación se justifica cómo se espera que el dataset y el problema cumplan cada uno.

## 7.1 Predictibilidad (P)

La predictibilidad exige usar métricas de forma correcta y científica, con predicciones fundamentadas en la realidad.

Fundamento físico: existe una relación bien documentada entre la magnitud, la distancia, el tipo de suelo y la PGA, que ha sido modelada por décadas mediante GMPE. Por lo tanto, se espera que el problema sea predecible.

Contraste con la realidad: las predicciones se evaluarán con datos que el modelo no haya visto. La separación de entrenamiento y prueba se hará por sismo: todos los registros de un mismo sismo quedarán en el mismo grupo, para no sobreestimar la capacidad del modelo.

Métricas: RMSE y MAE en escala logarítmica, y coeficiente de determinación R².

Coherencia física: además de las métricas, se verificará que las predicciones disminuyan con la distancia y aumenten con la magnitud.

Límite de la predictibilidad: la variabilidad natural del movimiento del suelo impone un error mínimo que ningún modelo podrá eliminar.

## 7.2 Computabilidad (C)

Según la definición del curso, la computabilidad implica documentar correctamente todas las herramientas de computación usadas para que el trabajo sea replicable. Se complementa con la factibilidad de procesar los datos.

Factibilidad: el flatfile es una tabla del orden de miles de filas. Puede procesarse en segundos en una computadora personal o en Google Colab, y el entrenamiento de los modelos propuestos es computacionalmente viable sin GPU.

Replicabilidad: se aplicarán las siguientes prácticas:

- Todo el código se desarrollará en Python y se alojará en el repositorio de GitHub del grupo.

- Las librerías y sus versiones se registrarán en un archivo requirements.txt (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost, matplotlib, seaborn, shap).

- Se fijarán semillas aleatorias en todos los procesos con componente aleatorio (separación de datos y entrenamiento).

- Cada paso de limpieza y transformación quedará documentado en el código y en el informe.

- El README explicará cómo descargar el flatfile y cómo ejecutar el código.

## 7.3 Estabilidad (S)

La estabilidad exige que las conclusiones se mantengan ante perturbaciones razonables, porque los datos son solo una imagen de la realidad.

Decisiones de criterio (judgment calls) identificadas:

- Rango de magnitudes y distancias a incluir.

- Tratamiento de los valores faltantes.

- Elección de la medida de distancia (Rrup o Rjb).

- Uso del Vs30 medido o también del estimado.

- Transformación logarítmica de la PGA.

Fuentes de incertidumbre en los datos:

- Registros correlacionados: los registros de un mismo sismo comparten características, lo que puede hacer que el modelo parezca mejor de lo que es si no se separan por sismo.

- Desbalance de los datos: hay pocos registros de sismos grandes a corta distancia.

- Posible sesgo de registro: los sismos pequeños y lejanos pueden quedar subrepresentados, porque el movimiento débil a veces no activa los instrumentos.

- Variables correlacionadas: la magnitud y la distancia pueden estar correlacionadas en el dataset, lo que afecta la interpretación de técnicas como SHAP.

- Incertidumbre del Vs30: los valores estimados son menos confiables que los medidos.

Perturbaciones que se evaluarán en el T2 y T3:

- Repetir el entrenamiento con distintas semillas y particiones de los datos.

- Cambiar los filtros de magnitud y distancia y comprobar si las conclusiones se mantienen.

- Comparar varios algoritmos sobre los mismos datos.

- Verificar si la importancia de las variables (SHAP) se mantiene entre modelos y particiones.

## 7.4 Resumen del análisis PCS

| Principio | Pregunta clave | Respuesta esperada para este trabajo |
| --- | --- | --- |
| Predictibilidad | ¿Es posible predecir la PGA a partir de los datos? | Sí, por la relación física conocida, con un límite impuesto por la variabilidad natural |
| Computabilidad | ¿Es procesable y replicable? | Sí, el tamaño es manejable y se documentarán código, versiones y semillas |
| Estabilidad | ¿Las conclusiones resisten perturbaciones? | Se evaluará; los principales riesgos son la correlación por sismo y el desbalance de datos |

# 8. Repositorio de trabajo

El grupo trabajará en un repositorio de GitHub, al que se agregará la cuenta del curso @AI-EPE-UPC. Todos los integrantes realizarán commits, para que el historial refleje el trabajo colaborativo.

La estructura propuesta es la siguiente:

grupo01-pga-ml/

├── README.md          # descripción del proyecto e instrucciones

├── requirements.txt   # librerías y versiones

├── .gitignore

├── data/              # instrucciones de descarga del flatfile

├── notebooks/         # análisis exploratorio (T2)

├── src/               # scripts de Python (T3)

├── docs/              # informes T1, T2 y T3

└── results/           # figuras y métricas

# 9. Plan preliminar de trabajo

| Entrega | Actividades principales |
| --- | --- |
| T1 | Definición del problema, descripción del dataset, análisis PCS, creación del repositorio y exposición de 5 minutos |
| T2 | Limpieza de datos, análisis exploratorio (estadísticas, correlaciones, gráficos), definición y justificación de los modelos y métricas |
| T3 | Entrenamiento y comparación de modelos, verificación física, análisis de estabilidad, informe en formato IEEE y exposición final |

# 10. Alcances y limitaciones

Alcance: el trabajo predice la PGA para sismos corticales dentro del rango de magnitudes, distancias y suelos presentes en NGA-West2.

Limitaciones:

- NGA-West2 contiene principalmente sismos corticales. Los grandes sismos de la costa peruana son de subducción y tienen un comportamiento distinto, por lo que el modelo no debe aplicarse directamente a ellos.

- El trabajo predice solo la PGA, no el espectro de respuesta completo.

- Existe una variabilidad natural que ningún modelo puede eliminar.

- Los resultados son una herramienta académica y no reemplazan los estudios de peligro sísmico ni la Norma E.030.

# 11. Referencias

Ancheta, T. D., Darragh, R. B., Stewart, J. P., Seyhan, E., Silva, W. J., Chiou, B. S.-J., Wooddell, K. E., Graves, R. W., Kottke, A. R., Boore, D. M., Kishida, T., & Donahue, J. L. (2014). NGA-West2 database. Earthquake Spectra, 30(3), 989–1005.

Anthropic. (2026). Claude (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje grande]. https://claude.ai

Boore, D. M., Stewart, J. P., Seyhan, E., & Atkinson, G. M. (2014). NGA-West2 equations for predicting PGA, PGV, and 5% damped PSA for shallow crustal earthquakes. Earthquake Spectra, 30(3), 1057–1085.

Cornell, C. A. (1968). Engineering seismic risk analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 58(5), 1583–1606.

Hanks, T. C., & Kanamori, H. (1979). A moment magnitude scale. Journal of Geophysical Research, 84(B5), 2348–2350.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2018). Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente. Reglamento Nacional de Edificaciones.

Yu, B., & Barter, R. L. (2024). Veridical data science: The practice of responsible data analysis and decision making. MIT Press. https://vdsbook.com/